Приложение № 1

от «___»    _______ 20___  г  №

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на выполнение подрядных работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Кузнечная

д. Устьянцево Барабинского района Новосибирской области

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

Требования к качественным характеристикам работ

Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ действующими на момент проведения работ на территории РФ, с учетом условий контракта.

Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть  произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.

При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:

| № п/п | Шифр, номер | Наименование нормативного документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Организация работ на месте проведения ремонта |  |  |
|  | СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования. |
|  | СНиП 12-04-2002 | Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство |
|  | СП 12-135-2003 | Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда |

Интенсивность выполнения работ – с 8:00 до 17:00 при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.

Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений (Приказ Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 г. № 229).

Требования к объемам выполненных работ

Работы должны быть выполнены в соответствии с ведомостью объемов работ

Ведомость объемов работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Подготовительные работы |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта с перемещением до 30 м, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,774 |
| Раздел 2. Земляное полотно |  |  |  |
| 2 | Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 4,648 |
| 3 | Перевозка грузов на расстояние: до 2 км I класс груза | 1 т груза | 8134 |
| 4 | Устройство дорожных насыпей с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 4,648 |
| 5 | Уплотнение грунта на 8 проходов по одному следу при толщине слоя 30см | 1000 м3 уплотненного грунта | 4,648 |
| 6 | Планировка полотна насыпей, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 9,831 |
| 7 | Планировка откосов насыпи , группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 3,352 |
| 8 | Ремонт и содержание дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 до 1,5км | 1000 м3 грунта | 4,648 |
| Раздел 3. Дорожная одежда |  |  |  |
| 9 | Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 9,322 |
| 10 | Устройство покрытий толщиной 12 см из ЩПС | 1000 м2 покрытия | 9,322 |
| 11 | Перевозка грузов, на расстояние: до 77 км II класс груза | 1 т груза | 2376,162 |
| Раздел 4. Искусственные сооружения |  |  |  |
| 12 | Демонтаж трубопроводов из бетонных раструбных труб диаметром 300 мм | 100 м трубопровода | 0,58 |
| 13 | Разработка грунта в отвал, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,055 |
| 14 | Устройство подушек щебеночных | 100 м3 подушки | 0,36 |
| 15 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 500 мм | 1 км трубопровода | 0,04 |
| 16 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 500 мм | 1 км трубопровода | 0,04 |
| 17 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0271 |
| 18 | Засыпка вручную трубы, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,03 |
| 19 | Уплотнение грунта , группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,3 |
| 20 | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2 | 100 м3 сборных железобетонных плит | 0,07344 |
| Раздел 5. Рекультивация карьера |  |  |  |
| 21 | Разработка грунта с перемещением до 10 м группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,774 |
| 22 | Планировка площадей | 1000 м2 спланированной поверхности | 2,58 |

Требования к безопасности работ

Выполнение работ с соблюдением требований по технике безопасности, проведение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий. При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности на объекте.

Работы выполняются в соответствии с установленными нормами и правилами:

-	при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

-	при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;

При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

Требования к результатам работ

Работы выполняются в объеме и сроки, предусмотренные описанием объекта закупки, в соответствии с требованиями технической документации, ГОСТ, СНиП, технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке.

Результат выполненной Подрядчиком работы при обычных условиях его эксплуатации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды.

По завершении работ, Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации (журнал производства работ, результаты гидравлических испытаний, паспорта, сертификаты на материалы и оборудование, акты на скрытые работы, исполнительные схемы).

Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать требованиям, установленным в Описании объекта закупки, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения СНиП, ГОСТ, ТУ (действующим на момент проведения работ на территории РФ).

Условия выполнения работ

Работы выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами и/или силами и средствами привлеченных им субподрядчиков.

Закрепление приказом ответственного лица от Подрядчика при выполнении работ на конкретном объекте и за решение всех вопросов, возникающих в процессе производства работ. Надлежаще заверенная копия приказа предоставляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения контракта.

Обеспечение производства и качества выполнения работ в соответствии с требованиями действующих норм и правил, техническими условиями, устанавливаемыми в отношении данного вида работ.

Все используемые в рамках исполнения контракта материалы должны иметь сертификаты качества и соответствия.

Сдача результатов работы Заказчику в установленный срок.

Оперативное информирование Заказчика о проблемах, выявленных в процессе выполнения работ.

Обеспечение беспрепятственного контроля Заказчиком за производством всех видов работ в течение всего срока действия контракта.

Немедленное извещение Заказчика, путем направления уведомления в письменной форме, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Исполнение полученных в ходе выполнения работ указаний Заказчика, если такие указания не противоречат условиям контракта, характеру выполняемых работ и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

При исполнении контракта Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования.

В течение работ и по окончании производить уборку и вывоз мусора.

Требования к качеству материалов (товаров)

Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

Предлагаемые к монтажу материалы (товар) должны быть новыми, технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности.

Требования по предоставлению паспортной документации и сертификатов заводов-изготовителей на все применяемые материалы:

- паспорта заводов-изготовителей на партию товаров,  сертификаты соответствия системе Госстандарта России;

- копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью представителя подрядной организации.

Вид, качество и цветовую гамму применяемых материалов  Подрядчику необходимо согласовать с Заказчиком до начала производства работ.

Не допускается поставка материалов и оборудования, бывшего в использовании.

Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования остается за  подрядной организацией, выполняющей ремонтные работы. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров) и оборудования до сдачи работ Заказчику.

Применяемые материалы должны:

- быть износостойкими и выдерживать механические нагрузки с учетом процессов, происходящих на открытом воздухе или в помещении;

- быть устойчивыми к коррозии, воздействию химических веществ;

- не выделять вредных веществ;

- соответствовать требованиям, предъявляемым к материалам в зависимости от категории помещений по пожарной безопасности;

- быть ремонтопригодными;

До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество используемых материалов (товаров), согласовать с Заказчиком цветовую гамму материалов, а также по требованию Заказчика, в течение 1 (одного) дня с момента поступления такого требования, предоставить Заказчику образец используемых материалов (товаров).

| ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ (МАТЕРИАЛОВ) №1, используемых при выполнении работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование материала | Соответствие ГОСТ |  |
| 1 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 40-70мм | ГОСТ 8267-93 |  |
| 2 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 10-20мм | ГОСТ 8267-93 |  |
| 3 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40мм | ГОСТ 8267-93 |  |
| 4 | Щебень из отсева дробления, фракция 5-20мм | ГОСТ 8267-93 |  |
| 5 | Смесь щебеночно-гравийно-песчаная для покрытий и оснований автомобильных дорог | ГОСТ 25607-2009 |  |
| 6 | Круглые металлические трубы | ГОСТ 10705 - 80 |  |
| 7 | Плиты дорожные | ГОСТ 21924,2-84 |  |

Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему

предоставления гарантий качества

Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ.

Гарантийный срок на выполненные по Контракту Работы составляет 2 (два) года с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.